SWITCHER

Inhalt

Einleitung	3

Sicherheitshinweise	3

Warnhinweise	3

Inventar	5

Zusatzmaterial	6

Benötigtes Werkzeug	6

Aufbau Schemata	7

Aufbau Anleitung	8

Schritt 1: Servo Zusammenbau	8

Schritt 2: Gehäuse Zusammenbau	8

Schritt 3: Verkabelung und ESP32 Einbau	8

Verwendung des Öffnungswerkzeug	8

Inbetriebnahme	10

Firmware Installation	10

Wifi Konfiguration	10

IP-Auslesen	10

IoT-Switcher Web Control	10

Firmware Weiterentwicklung	12

IDE-Vorbereitung	12

Arduino IDE Installation	12

ESP32 Board Installation	12

Plugins Installation	12

Source Code Download	12

Anhang	13

ESP32 WROOM 32D Pinout	13

SG90 9G Micro Servo Datenblatt	14

# Einleitung

- Dies ist die Anleitung beschreibt den Aufbau eines kleine IoT Devices für den Studien gebrauch.

- Das IoT Device kann verwendet werde um über die Blynk IoT Cloud Infrastruktur diverse Geräte welche nur einen Knopfdruck benötigen zu steuern (Kaffeemaschine, Lichtschalter etc.)

- Dieses Gerät gehört zu der Kategorie der Smartswitches / Switchbot / Fingerbot.

- Der IoT Switcher besteht aus einem ESP32 WROOM 32D, einem SG90 9G Micro Servo.

# Sicherheitshinweise

- Dieses Device dar ausschliesslich mit einer Sicheren 5V Stromquelle verwendet werden.

- Dieses Device dient nur zu Studienzwecken. Dieses Device hat keine CE-Zertifizierung und entspricht auch keinem anderen Sicherheitsstandard.

- Verwendung auf eigene Gefahr.

- Dieses Gerät sollte nie unbeaufsichtigt an einer Stromquelle angeschlossen bleiben (Brandgefahr).

- Sämtliche 3D Gedruckten Bauteile bestehen aus dem Kunststoff PLA.

- PLA (Polylactid oder Polymilchsäure) ist ein biobasierter, biologisch abbaubarer Kunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke oder Zuckerrohr hergestellt wird.

# Warnhinweise

- Der ESP32 ist sehr anfällig auf Statische Entladungen. Dieses Können den ESP32 dauerhaft beschädigen. Aus diesem Grund vor dem anfassen des ESP32 immer zuerst den eigenen Körper Erden (ESD-Armband, Tischbein (aus Metall) oder Heizkörper etc. anfassen).

- Das ESP32 Breakout-Board kann mit 5V betrieben werden. Der ESP32 selber arbeitet aber mit einer 3.3V Spannung. Bitte immer darauf achten das keine 5V Ströme direkt an einen Input Pin gehen.

- Die Maximale Leistung eines GPIO-Pins beträgt ca. 20mA was nicht viel ist und in der Regel nicht reicht um Aktoren wie Motoren etc. Zu betreiben. Beim überschreiten der 20mA kann es deshalb zu Lastspitzen kommen welche den ESP32 zum Absturz bringen.

- Der Verwendete PLA-Kunststoff ist nicht Hitzebeständig nicht in der nähe von Wärmequellen (Fensterbank, Heizung, Ofen, Herdplatte) verwenden.

Teil 1: Device Construction

# Inventar

| 1x DECKEL | 1x GEHÄUSE |
| --- | --- |
| 1x ÖFFNUNGSWERKZEUG | 1x SERVOGEHÄUSE |
| 1x ESP32 WROOM 32D | 1x SG90 9G MICRO SERVO |
| 1x SWITCHER FINGER | 1X SERVO HORN (HEBEL FORM) |

# Zusatzmaterial

| Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 3x | Dupont Kabel | 10cm Male-Female Dupont Kabel |
| 1x | Kreuzschraube | Kreuzschraube für die Fixierung des Servo Horn auf dem Servo |
| 1x | USB – C Kabel | Nicht mitgeliefert: Wird verwendet um den ESP32 zu Programmieren und um die Stromversorgung sicher zu stellen |

# Benötigtes Werkzeug

| Anzahl | Bezeichnung | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1x | Kreuzschraubendreher | Wird für das anziehen der Servo Horn Schraube verwendet |

# Aufbau Schemata

# Aufbau Anleitung

## Schritt 1: Servo Zusammenbau

TEXT

## Schritt 2: Gehäuse Zusammenbau

Text

## Schritt 3: Verkabelung und ESP32 Einbau

Text

## Verwendung des Öffnungswerkzeug

Text

Teil 2: Inbetriebnahme

# Inbetriebnahme

## Firmware Installation

Web Flasher

## Wifi Konfiguration

Web Config

## IP-Auslesen

COM IP Detection

## IoT-Switcher Web Control

WebControll Tool

Teil 3: Firmware Weiterentwicklung

# Firmware Weiterentwicklung

## IDE-Vorbereitung

### Arduino IDE Installation

Text

### ESP32 Board Installation

Text

### Plugins Installation

Text

## Source Code Download

Text

# Anhang

## ESP32 WROOM 32D Pinout

## SG90 9G Micro Servo Datenblatt

| Operating speed | 0.12 Seconds / 60 Degrees (4.8v) |
| --- | --- |
| Stall Torque | 1kg/cm (4.8v) |
| Operating voltage | 3.0v to 6.0v (optimal 4.8v to 5.4v) |
| Temperature range | -30°C to +60°C |
| Dead band width | 7µs (micro seconds) |